Утв. решением  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от  29.12.2011 г № 177

(в редакции решения  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от № 190 от  16.11.2017)

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

Том I

Положения о территориальном планировании.

15645 - ПЗ

Пояснительная записка

Воронеж  2010 г.

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

Том I

Положения о территориальном планировании.

15645 - ПЗ

Пояснительная записка

Генеральный директор							Л.А. Подшивалова

Главный инженер								Л.А. Митин

Главный архитектор							М.В. Паничев

Главный инженер проекта						Е.М. Иванова

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 001-П-3666025853

Воронеж  2010 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА Обозначение; Наименование; Примечание. Том I; Положение о территориальном планировании (пояснительная записка); 15645 - ПЗ. Графические материалы:. - Схема генерального плана. М 1:10000; ГП-2. Том II; Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка); 15645 - ПЗ. Графические материалы:. - Схема современного использования и комплексной оценки территории. М 1:10000; ГП-1. - Схема генерального плана. М 1:10000; ГП-2. - Схема развития транспортной инфраструктуры. М 1:10000; ГП-3. - Схема развития инженерной инфраструктуры. М 1:10 000; ГП-4. Том III; Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 15645 - ПЗ. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. ГИП; Е.М. Иванова; Пояснительная записка; Стадия; Лист; Листов. ГАО; Ю.М. Власов; ГП; 3; 27. Архитекторы; К.Ю. Кузнецов; ОАО «Воронежпроект». Инженеры; И.В. Кондакова. Т.Б. Адоньева. И.В. Киселева. Е.В. Сыряная. М.В. Колюжная. Т.А. Яковлева. Г.И. Власова.

Содержание Тома I:

1. Цели и задачи территориального планирования.	5

1.1. Общие положения.	5

1.2. Цели и задачи территориального планирования городского поселения – город Богучар.	6

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области, Богучарского муниципального района при осуществлении территориального планирования городского поселения – город Богучар.	7

1.4. Задачи по сохранению объектов культурного наследия.	10

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.	12

2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства городского поселения – город Богучар.	13

2.2. Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию территории городского поселения.	14

2.3. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории поселения объектов капитального строительства.	15

2.3.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры городского поселения.	15

2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	17

2.3.3. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами жилищного строительства.	17

2.3.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.	18

2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения.	19

2.3.6. Предложения для разработки мероприятий по инженерной подготовке	20

2.3.7. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами специального назначения.	22

2.3.8. Мероприятия по охране окружающей среды.	23

3. Заключение.	25

4. Основные технико-экономические показатели.	26

# 1. Цели и задачи территориального планирования.

## 1.1. Общие положения.

1. Территориальное планирование городского поселения – г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана поселения и внесения в него изменений.

2. Генеральный план городского поселения – г. Богучар Богучарского муниципального района выполнен на основании муниципального контракта № 2/19-09 от 29 августа 2009 года.

3. Генеральный план городского поселения – г. Богучар разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом о регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области №61-03 от 29 июня 2006 г., Законом об общих принципах организации местного самоуправления в РФ №131-ФЗ от 6 октября 2003г.

4. Генеральный план городского поселения – г. Богучар Богучарского муниципального района реализуется в границах, предусмотренных Законом Воронежской области №63-03 от 15.10.2004 г. «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

Генеральный план городского поселения – г. Богучар – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Богучарского муниципального района.

Основной целью Генерального плана городского поселения – город Богучар является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития городского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории городского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план городского поселения – г. Богучар содержит:

- положение о территориальном планировании;

- схемы территориального планирования.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

Схемы территориального планирования городского поселения включают в себя:

- Схему современного использования территории и комплексной оценки городского поселения – г. Богучар;

- Схему генерального плана городского поселения – г. Богучар;

- Схему развития транспортной инфраструктуры;

- Схему развития инженерной инфраструктуры.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования городского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального плана, подготовленных в текстовой форме и графической форме, которые включают:

- Анализ состояния территории городского поселения – г. Богучар, проблемы и направление ее комплексного развития;

- Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия их последствий отражены в составе специального раздела “Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2007-2009 г.

I очередь – 2015 г.

Расчетный срок – 2026 г.

Реализация генерального плана осуществляется на основании плана реализации, который составляется и утверждается администрацией городского поселения – г. Богучар.

План реализации генерального плана городского поселения – г. Богучар является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

## 1.2. Цели и задачи территориального планирования городского поселения – город Богучар.

1.2.1. Территориальное планирование городского поселения – город Богучар осуществляется в соответствии с целями развития городского поселения, установленными в документах планирования социально-экономического развития поселения.

Основными целями развития городского поселения являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения городского поселения – город Богучар;

- формирование поселения как интегрированного в российскую экономику многофункционального образования, обеспечивающего благоприятное качество среды жизнедеятельности и производства;

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий городского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития городского поселения – город Богучар;

- повышения качества среды;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

1.2.2. Задачи территориального планирования городского поселения – город Богучар.

- Создание условий для устойчивого развития территории городского поселения – город Богучар, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и природного наследия;

- Определение назначения территорий городского поселения – город Богучар, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения – город Богучар;

- Реализация программ социально-экономического развития Воронежской области, муниципального района и городского поселения;

- Создание условий для реализации интересов Российской Федерации и Воронежской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории городского поселения – город Богучар;

- Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли и отдыха;

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского поселения – город Богучар;

- Восстановление и обновление агропромышленного комплекса.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Богучарского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план городского поселения – город Богучар увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются  результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации  района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования  и прочих организаций.

## 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области, Богучарского муниципального района при осуществлении территориального планирования городского поселения – город Богучар.

При осуществлении территориального планирования городского поселения – город Богучар учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения.

- Объекты капитального строительства федерального значения и их территории.

- Автодорога федерального значения М-4 «Дон».

- Военный городок площадью 98,86 га;

- Также к федеральной собственности относятся земли лесного и водного фондов.

Перечень земельных участков объектов федерального уровня собственности, расположенных в г. Богучар, приведен в ниже следующей таблице:

| № п/п | Местоположение (адрес) | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Богучар, ул. Кирова, 10 | 0,12 |
| 2 | ул. Ленина, 28-а | 0,06 |
| 3 | ул. Карла Маркса, 1(адм. здание) | 0,03 |
| 4 | г.Богучар, коммунальный квартал | 8,17 |
| 5 | Военный городок мкр. №5 | 8,07 |
| 6 | Военный городок мкр. №6 | 18,23 |
| 7 | пр-т 50-летия Победы, 4-а | 2,10 |
| 8 | ул. Дзержинского, 192 | 1,64 |
| 9 | Военный городок мкр. №1 | 18,11 |
| 10 | Военный городок мкр. №2 | 12,87 |
| 11 | Военный городок мкр. №3 | 12,89 |
| 12 | Военный городок мкр. №7 | 17,56 |
| 13 | ул. Малаховская, 1-д | 0,00 |
| 14 | ул. Кирова, 21-а | 0,04 |
| 15 | ул. Дзержинского, 241 | 0,20 |
| 16 | ул. Дзержинского, 200-А (АБЗ-старый) км | 2,49 |
| 17 | мкр. Военный городок 58 (база) | 3,80 |
| 18 | Военный городок мкр. №4 | 11,14 |
| 19 | ул. Малаховского, 10 (пожарная часть №33) | 0,19 |
| 20 | ул. Кирова, 6-а | 0,05 |
| 21 | ул. Советская, 34-а | 0,15 |
| 22 | ул. Советская, 34 | 0,23 |
| 23 | ул. Ленина, 33 | 0,11 |
| 24 | ул. Радченко, 16 | 0,48 |
| 25 | ул. Дзержинского, 198 | 1,24 |
| 26 | ул. 1 Мая, 25 | 0,05 |
| 27 | пл. Ленина, 1-а | 0,08 |
| 28 | ул. 25 Октября, 73 | 0,22 |
| 29 | ул. 25 Октября, 72-а | 0,61 |

- Объекты капитального строительства регионального значения и их территории.

Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах городского поселения – город Богучар ( по состоянию на 24.05.2010)

| № п/п | Наименование землепользователей | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГООУ «Богучарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ул. Шолохова, 4 | 1,5119 |
| 2 | ГСУ СОС СЗН «Богучарский психоневрологический интернат» | ул. Красноармейская, 2 | 1,1865 |
| 3 | ГУ Богучарский центр занятости населения | ул. Кирова, 4 | 0,0487 |
| 4 | ГУП Воронежской области «Воронежфармация» | ул. Дзержинского, 32 | 0,1547 |
| 5 | ГООУ «Богучарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ул. Павших стрелков, 11-а | 0,5381 |
| 6 | ОГУ «Богучарский комплексный центр социального обслуживания населения» | ул. 1 Мая, 2-е | 0,0236 |
| 7 | ОГУ «Богучарский комплексный центр социального обслуживания населения» | ул. 1 Мая, 2-д | 0,0431 |

Земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Воронежской области

| № п/п | Наименование землепользователей | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных | ул. Советская, 34 | 0,2285 |
| 2 | Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных | ул. Советская, 34-а | 0,1521 |
| 3 | Богучарский лесхоз | ул. Радченко, 16 | 0,4800 |
| 4 | ГОУ НПО «Профессиональное училище № 18 г.Богучара» | ул. Дзержинского, 40-а (гараж) | 0,0100 |
| 5 | ГУ НПО Павловский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта | ул. Дзержинского, 196 | 0,1297 |

- Объекты капитального строительства районного значения.

На территории городского поселения – г. Богучар размещается ряд объектов районного значения, без которых жизнедеятельность поселения невозможна, в том числе:

- Богучарская ЦРБ

- Богучарская Центральная районная библиотека

- Богучарский Краеведческий музей

- Дом-музей Кищенко

- Родничок, детский сад

- Улыбка, детский сад

- Богучарская средняя школа №1

- Богучарская средняя школа №2

- Богучарская школа-лицей

- Богучарская вечерняя школа

- Богучарская средняя школа-интернат для детей-сирот

- Богучарский психоневрологический интернат

- Профессиональное училище №18

- Пожарная часть №33 по охране Богучарского района

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Богучарского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе генерального плана городского поселения – город Богучар, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией программы социально-экономического развития Богучарского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию городского поселения – город Богучар.

## 1.4. Задачи по сохранению объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании:

- Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)

Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ)

- Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

- Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

- Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

- Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

Утв. решением  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от  29.12.2011 г № 177

(в редакции решения  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от № 190 от  16.11.2017)

## Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

(в редакции от 27.03.2017г.)

Настоящий раздел содержит материалы решения задач территориального планирования городского поселения – город Богучар перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, для реализации полномочий органа местного самоуправления городского поселения – город Богучар.

Содержание разделов и схем генерального плана городского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления определяет круг проблем и проектных мероприятий, направленных на их решение.

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации городского поселения – город Богучар относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по административно-территориальному устройству городского поселения – город Богучар;

- Предложения по размещению на территории городского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов.

- Предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города.

- Предложения по обеспечению населения городского поселения – город Богучар объектами жилой и  социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении – город Богучар и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Предложения по обеспечению населения поселения услугами связи, общественного питании, торговли и бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

- Предложения по обеспечению населения городского поселения – город Богучар объектами библиотечного обслуживания, учреждениями культуры, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей г. Богучар услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории городского поселения – город Богучар массовой физической культуры и спорта;

- сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского поселения – город Богучар;

- обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в соответствии со ст.30, 31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение территории городского поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории городского поселения – город Богучар.

- Предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар местами захоронения:

- организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения.

- Предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар мерами пожарной безопасности:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения – город Богучар.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- 2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства городского поселения – город Богучар.

Границы территории Богучарского городского поселения установлены законом Воронежской области N 90-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года.

При определении границ Богучарского городского поселения не были учтены территории для перспективного развития городского поселения, которые предлагались в ранее разработанной градостроительной документации.

Территории в границах городского поселения недостаточно для дальнейшего развития города, поэтому администрации городского поселения и администрации района необходимо решить вопрос о совместном использовании территории Залиманского сельского поселения (предлагаемый участок примыкает к северной границе городского поселения) для размещения усадебной застройки, планируемой за расчетный срок.

Изменение границ и территории городского поселения и населенного пункта.

(см. чертеж «Генеральный план городского поселения» - ГП-2)

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая территория городского поселения, всего | 1325 | По данным УФАКОН по Воронежской области Богучарский филиал |
| 1.1. | в т.ч. г. Богучар | 1325 |  |
| 2 | Участки, исключаемые из границы города Богучар, всего | 10 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Участок №9* | 3 | Земли лесного фонда |
|  | Участок №10* | 6,7 | Земли лесного фонда |
|  | Участок №11* | 0,3 | Земли лесного фонда |
| 3. | Проектируемая территория городского поселения, всего | 1315 | Территория изменяется за счет исключения участков лесного фонда |

*Площади участков приведены ориентировочно, требуется их уточнение в процессе межевания.

Участок № 8, находящийся на землях сельскохозяйственного назначения Залиманского сельского поселения, предлагается за расчетный срок включить в границу г. Богучар для размещения усадебной застройки.

Участок № 9,10,11. На основании постановления РФ об осуществлении государственного лесного контроля и надзора и письма главы городского поселения – г.Богучар от 13 апреля 2010 года № 161: «О не включении земель лесного фонда» исключаем эти участки из границы населенного пункта.

- 2.2. Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию территории городского поселения.

Жилые зоны

Жилые зоны расположены в границах города и состоят из трех типов застройки:

- индивидуальными жилыми домами (с приусадебными участками);

- малоэтажными жилым домами (2-3 эт.);

- многоэтажными жилыми домами (4-5 эт.).

Жилые зоны г.Богучара образуют 4 крупных массива:

- Историческая часть (центр города) – преимущественно застроена мелкими кварталами одноэтажных, частично двухэтажных жилых домов.

- В восточной части города – малоэтажная и усадебная застройка.

- В северной части города – кварталы многоэтажной застройки (4-5 этажей).

- В южной части города (заречной) – усадебная застройка.

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В городе имеются основные виды объектов общественного обслуживания населения, большинство из которых расположены в исторической части, формируя многофункциональный общественно-деловой центр.

Помимо центра общегородского значения формируются подцентры: в остальных 3х массивах жилой застройки.

Исторический центр города сформировался вдоль 2-х основных улиц города: ул.Шолохова и ул. 25 Октября с выходом в парковую зону вдоль р. Богучарка.

Производственные зоны.

В состав производственных зон включаются зоны размещения коммунальных и складских объектов, производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, объектов ЖКХ и иных объектов.

Промышленные предприятия города в основном сформированы в периферийных зонах города – в южной, северо-восточной, северо-западной частях города. Часть объектов коммунального назначения (водозаборные сооружения) выходят за границы земель г. Богучара, что указывает на необходимость изменения границ города.

Граница территории коммунально-складских объектов (северо-западная часть г. Богучар вдоль трассы М4) откорректирована с учетом участка с кадастровым номером  36:03:0100028:9, площадью 164 152 кв.м., расположенного по адресу: г. Богучар, ул. Дзержинского, 245 «а». (См. чертеж «Схема генерального плана» М 1:10 000 ГП-2). Назначение данной функциональной зоны  не меняется: для размещения объектов коммунального обслуживания. Ввиду соседства с территориями водозаборов, размещение новых объектов коммунально-складского назначения в данной зоне возможно не выше V класса санитарной вредности, и с соблюдением норм СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В результате анализа, проведенного в данном пункте,  выявлены следующие проблемы:

- Новых территорий для размещения промышленных объектов не требуется.

- Необходимо рационально использовать существующие территории предприятий.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

В соответствии с п.7,8 ст.35 Градостроительного Кодекса РФ в зоне инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и т.д.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Транспортная инфраструктура в целом по городу достаточно хорошо развита. Основные транзитные, по отношению к городу, транспортные потоки проходят в западной части селитебных территорий по автодороге М-4 «Дон» и отходящим от нее дорогам на Петропавловку, Россошь и Кантемировку.

Организация движения транспорта г. Богучара не представляет особой сложности, так как основные потоки внегородского транзитного движения минуют селитебную зону и историческую часть города. Регулярная планировка при небольших размерах кварталов позволяет при необходимости организовать систему одностороннего движения внутригородского транспорта.

Негативными факторами являются: отдельные планировочные нарушения – несоблюдение красных линий и захваты территорий, сужающие и даже перекрывающие проезды, образование тупиков, отсутствие или периодическая непригодность тротуаров, нехватка мест для постоянного и временного хранения автомобилей (гаражей, стоянок).

Транспортная пассажирская связь осуществляется автобусами и маршрутными такси. Количество данных средств транспорта недостаточно (большие интервалы движения, малая вместимость), парк автобусов изношен. Таким образом, необходимо предусмотреть обновление и расширение автобусного парка с соответствующим расширением территории АТП и разворотных площадок.

Инженерные сети. Водоснабжение населения и предприятий г. Богучар осуществляется из месторождений подземных вод, расположенных на территории Богучарского поселения и на территории Залиманского поселения. Городские кварталы сложившейся застройки полностью обеспечены водоснабжением, газоснабжением и телефонной связью.

Сетью канализации обеспечены только районы многоэтажной застройки в новой части города. Историческая часть города не имеет сетей канализации. Ливневая канализация представлена фрагментарно (лишь вблизи основных общественных зданий), ее сеть требует развития.

В результате анализа, проведенного в данного пункте, выявлены следующие проблемы:

- Необходимо соблюдение правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (в сооств. С Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. № 1420).

- Требуется обновление и  расширение автобусного парка (с соответствующим изменением территорий);

- Необходимо устройство дополнительных мест постоянного и временного хранения автомобилей;

- Требуется реконструкция существующих и прокладка новых инженерных сетей.

Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельского хозяйства.

Зоны сельскохозяйственного использования в основном расположены в южной части поселения. В основном это пойменные территории р. Богучарка.

Зоны рекреационного назначения.

Предназначается для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, учреждения отдыха. В настоящее время в поселении присутствует организованная система пляжей, учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория городского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем должно быть предусмотрено дальнейшее развитие системы размещения объектов отдыха.

Зоны специального назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных водозаборных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

На территории г. Богучар, по ул. Красноармейской находится закрытое кладбище площадью 3,7га.

В западной части города на склоне в зеленом массиве находятся очистные сооружения ливневой канализации.

В северо-западной части города располагаются очистные сооружения ливневой канализации, требующие реконструкции.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации располагаются на территории Поповского сельского поселения.

Планировочная структура городского поселения – город Богучар.

Город Богучар удачно расположен относительно автомобильной дороги федерального значения Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону (М4 «Дон»), которая связывает город с областным центром и другими городами области, а также с Москвой и южными регионами России. Город Богучар значительно удален от железнодорожной магистрали. Регулярного аэропорта местной авиации нет.

Основными планировочными осями города являются: автодорога М-4, ул.Дзержинского, ул. Шолохова и ул. 25 Октября. На пересечении автомобильной дороги М-4 и ул. Дзержинского расположены объекты придорожного сервиса, АТП, СТО, АЗС, кафе.

Главной улицей города является ул. Дзержинского переходящая в ул. Шолохова. Эта улица является главной транспортной магистралью, соединяющей жилую застройку с промышленным районом и выводящей на автодороги М-4 «Дон» и на Калач, Петропавловку.

Вдоль главной улицы рассредоточились учреждения общественного назначения и в совокупности они составляют общественный центр города.

Общегородской центр находится в исторической части города, здесь городская площадь им. Ленина прилегает к городскому парку, что вместе с окружающими их улицами и  историческими зданиями составляет историческое ядро города.

Исторический центр города находится в 200-400 метрах от берега р. Богучарка, где расположен парк с пляжем.

Жилая зона города делится на четыре крупных массива: исторический центр, восточная часть, северная и южная (заречная) части.

Исторический центр застроен в основном 1-2-этажными жилыми домами.

Восточная часть представляет собой, в основном, кварталы усадебной застройки и небольшими кварталами 2-3-этажной застройки с встроено-пристроенными нежилыми помещениями.

Северная часть застроена 4-5 этажными жилыми домами, застройка велась комплексно со всеми необходимыми объектами обслуживания.

Промышленные предприятия в основном расположены по границе города, в южной, восточной и северной частях города.

Вдоль автомагистрали М-4 находятся автотранспортные предприятия и объекты придорожного сервиса.

Город имеет довольно плотную застройку в связи с наличием ландшафтных ограничений: в северо-западной и южной частях города, где город ограничен территориями оврагов и заливными лугами.

Таким образом, приоритетным направлением в развитии города на расчетный срок (2029 г.) можно считать максимально эффективное использование имеющихся ресурсов в сложившихся границах города, на перспективу необходимо рассмотреть вопрос о возможности развития города как центра муниципального района в северном направлении, на землях Залиманского сельского поселения.

Ранее отведенные территории.

На территории городского поселения имеются территории, выделенные для размещения комплексной жилой застройки с элементами общественного назначения — Северный жилой район, на который был выполнен проект планировки.

Планировочная структура территории города представлена на Схеме современного использования территории города (ГП-2).

- 2.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории.

Для разработки генерального плана необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние (ограничение) на развитие территории, включая: ограничения в зонах влияния природных факторов, техногенных факторов и ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

- 2.3.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона затопления паводком 1% обеспеченности | Зона затопления паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке. Отметка максимального уровня р. Богучарка в створе г. Богучар составляет 71,84 м. абс. На территориях, поверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного влияния вод – запрещается. Примечание: Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводятся в томе III ИТМ ГО ЧС. | Водные ресурсы Воронежской области России. (Курдов А.Г., изд. ВГУ, 1995г.) Данные отдела ВДБУ по Воронежской области Федерального агентства водных ресурсов МПР России. Водный кодекс РФ № 74-ФЗ. |
| 2 | Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). | Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. I пояс – строго режима включает территорию водозаборных сооружений, от отдельных скважин – в радиусе 30 м. II –III - пояса ограничений, устанавливаются расчетом. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. |
| 3 | Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные полосы (ПП). | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования. В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест для захоронения отходов, движение и стоянка транспортных средств (кроме специального), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы следует соблюдать ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. В соответствии с Водным кодексом РФ (№74-ФЗ) – вдоль береговой линии водного объекта устанавливается полоса земли, предназначенная для общего пользования – береговая полоса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Водоохранная зона устанавливается от береговой линии. Береговая линия определяется для реки по средне многолетнему уровню воды в реке, когда она не покрыта льдом. Ширина водоохраной зоны регламентирована и устанавливается в зависимости от протяженности реки и составляет для реки Богучарка – 200 м. Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона водного берега и составляет 30-40 м. | Водный кодекс РФ №74-ФЗ. |

- 2.3.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП | Охранные зоны электрических сетей: ЛЭП 110 кВ – 20 м; ЛЭП 35 кВ – 15 м. Устанавливаются по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении. | «Правила использования электроустановок», изд. 6 Главгосэнергонадзора России, 1998 г. |
| 2 | Придорожные полосы федеральных и региональных автомобильных трасс общего пользования | Полоса отвода автодороги – совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений дороги, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся её неотъемлемой технологической частью. В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, линии связи и электропередач. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Придорожные полосы устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от категории дорог шириной: для автомобильных дорог: V категории – 25 м., IV и III категории – 50 м., I-II категории – 75 м. (трасса М-4 «Дон»). В границах существующей застройки капитальными зданиями и сооружениями ширина придорожных полос устанавливается до границы застройки, но не более 50 м. | ФЗ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» |
| 3 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата. СЗЗ кладбищ –100 м (площадью до 10 га). Нормативные размеры СЗЗ: 500 м. – Воронежский филиал ДСК «Автобан», Богучарский филиал «Воронежавтодор»; 300 м. – ООО «Инвестстрой», ООО «Строитель», ООО «Богучар Агроснаб», УС-2 «Интердорстрой», ФГУ ДЭП-66, канализационные и очистные сооружения ОАО «Богучар-молоко»; 100 м. – Федеральная служба лесного хозяйства «Лесовод придонья», Управление «Богучармежрайгаз», ОАО «Богучарское АТП», «Центр телеком», Богучарский УЭС, ООО «Богучархлеб», ООО «Томат»; 50 м. – ОАО «Богучар-молоко», ООО «Белая горка», ООО «Эра 21 век» (маслоцех), ООО «Богучарский сувенир», ОАО «Стройдизайн», МУП «Богучарская типография», ООО «Строймаш», ООО «Калачеевские электросети», ООО «Воронежавтогазсервис». | СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 (новая редакция) Региональный норматив градостроительного проектирования №25-П от 05.06.2008 г. Данные ТО Роспотребнадзора по Воронежской области в Богучарском районе. Данные Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №14-09/2212 от 30.03.2010 г. |

Примечание: в соответствии с п.2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.

- 2.3.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

Проектирование на территории городского поселения город Богучар осуществляется при отсутствии на проектируемом участке объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащих хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель. ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| 2 | Объекты культурного наследия. | В соответствии с реестром объектов культурного наследия на территории городского поселения г. Богучар расположено – 30 памятников истории и культуры и 20 вновь выявленных. | Постановление администрации области №510 |

Для решения проблем функционального зонирования, связанных с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории, необходимо:

- Утверждение и установление границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования в границах этих зон в соответствии с историко-архитектурным планом территории. По утверждению соответствующей документации проводится корректировка генерального плана.

- Сокращение санитарных разрывов между существующими предприятиями и жилыми территориями, разработка проектов санитарно-защитных зон.

- Вынос в натуру границ водоохранной зоны р. Богучарка.

- Проведение противопаводковых мероприятий, включая: расчистку русла р.Богучарка с целью увеличения пропускной способности в период паводков.

- Уточнение территорий и объектов, подверженных 1% затоплению, с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на проведение данного вида работ.

- 2.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Воронежской области новые объекты федерального и регионального значения на территории городского поселения - город Богучар  не планируются.

- 2.5. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

На территории городского поселения – г. Богучар имеется и запроектирован ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, без которых невозможна жизнедеятельность поселения.

Характеристика существующих объектов и необходимая потребность в новых объектах приведена в п.2.7.1.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района».

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | объект/ мест | 1/90 | ул. Октябрьская | новое строительство | расч. срок |
| 2 | Общеобразовательная школа, совмещенная с детским садом | объект/ мест | 1/160/50 | ул. 25 Октября | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 3 | Богучарская средняя школа-интернат для детей-сирот | объект | 1 | ул. Шолохова д.4 | Капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Богучарская ЦРБ с поликлиникой | коек пос/см. | 220 350 | пр-т 50-летия Победы, д.2 | капитальный ремонт, реконструкция, расширение | I очередь |
| 5 | Богучарский психоневрологичес-кий интернат | объект | 1 | ул.Красноармейская, д.2, | Капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| 6 | Молочная кухня | порция/сутки | 60 | на базе ОАО «Богучар-молоко» | новое строительство | расч. срок |
| 7 | Раздаточный пункт | кв.м | 2/70 | при Богучарской ЦРБ | новое строительство | расч. срок |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ярмарочно-выставочный комплекс | объект | 1 | ул. 25 Октября | новое строительство | расч. срок |
| 9 | Торговый комплекс* | объект | 2 | ул. Танкистов, пл.Малаховского, 28 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 9а | Розничный рынок | м2 торг. пл. | 2400 | ул. 25 Октября | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 9б | Многофункциональный комплекс | объект | 1 | ул.Озерки | новое строительство | I оч. стр-ва |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Богучарский Краеведческий музей | объект | 1 | ул.Ленина, д.36/А | капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| 11 | Дом-музей Кищенко | объект | 1 |  | капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| 12 | Училище ремесленное (2 здания) | объект | 1 | ул.Дзержинского,40 | Реставрация и ремонт памятника архитектуры старого здания ДШИ | I оч. стр-ва |
| Объекты коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прачечная | кг/см | 740 | пр-т 50 лети Победы | новое строительство | расч. срок |
| 14 | Отель-резиденция | объект | 1 | ул. Павших стрелков | новое строительство | расч. срок |
|  | Гостиница | мест | 50 |  |  |  |
|  | Конференц зал | мест | 60 |  |  |  |
|  | Ресторан | мест | 70 |  |  |  |
| 15 | Гостинечно-торговый комплекс | мест | 100 | на федеральной дороге М4 «Дон» | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 16 | Банно-оздоровительный комплекс с КБО | ед./мест раб. мест | 2/50 2/22 | ул. Советская | завершение строительства | I оч. стр-ва |
|  |  |  |  | ул. Транспортная | новое строительство | расч. срок |
| 17 | Пожарное депо | объект | 1 | ул. Транспортная | Реконструкция с увеличением мощности на 1 автомобиль | расч. срок |
| Промышленно-коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 18 | АЗС и СТО | объект | 1 | на федеральной дороге М4 «Дон» | новое строительство | расч.ср |
| 19 | ООО «Богучарагроснаб» | объект | 1 | ул. Дзержинского | расширение ремонтно-технического обслуживания автомобилей и с/х техники. | I оч. стр-ва |
| 20 | ООО «Строймаш» | объект | 1 | пр-т 50-летия Победы | модернизация и техническое перевооружение | расч. срок |

*При условии проведения мероприятий по инженерной подготовке и защите от воздействия паводковых вод, указанных в разделе 2.6.1.

- 2.6. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории поселения объектов капитального строительства.

- 2.6.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры городского поселения.

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом;

- организация освещения улиц.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бурение водозаборных скважин глубиной до 90 м, производительностью 25м3/ч. | комплект | 7 | с. Вервековка | новое строительство | I очередь строительства |
| 2 |  |  | 5 | с. Вервековка | новое строительство | расчетный срок |
| 3 | Реконструкция насосной станции II подъема. | м3/сут | 6200 | с. Вервековка | реконструкция | I очередь строительства |
| 4 | Реконструкция насосной станции III подъема | м3/сут | 6000 | с. Вервековка | Реконструкция | I очередь строительства |
| 5 | Реконструкция и расширение насосной станции III подъема(г.Богучар) | м3/сут | 200.0 | Г.Богучар | Реконструкция и расширение | I очередь строительства |
| 6 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d100-300 | км | 7.0 (d100мм) | Г.Богучар | новое строительство | I очередь строительства |
| 7 |  |  | 8.0 (d100мм) 10.0 (d200мм) 10.0 (d300мм) | Г.Богучар | новое строительство | расчетный срок |
| 8 |  |  | 25.0 (d100-200мм) | Г.Богучар | реконструкция | I очередь строительства |
| 9 | Реконструкция КНС-26 и КНС | м3/сут | 4500 | Г.Богучар | Реконструкция | I очередь строительства |
| 10 |  |  | 5000 | Г.Богучар | Реконструкция | расчетный срок |
| 11 | Реконструкция очистных сооружений с механической, полной биологической очисткой и доочисткой. | м3/сут | 4500 | Г.Богучар | Реконструкция | I очередь строительства |
| 12 |  |  | 5000 | Г.Богучар | Реконструкция | расчетный срок |
| 13 | КНС Q=500.0м3/сут Н=30м | м3/сут | 500 | Г.Богучар | новое строительство | расчетный срок |
| 14 | Самотечные коллекторы канализации | км | 15.0 (d200мм) 2.0 (d350мм) | Г.Богучар | новое строительство | I очередь строительства |
| 15 |  |  | 17.0 (d200мм) 5.0 (d350мм) | Г.Богучар | новое строительство | расчетный срок |
| 16 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | шт. | 1 | пр. Победы | новое строительство | Iоч. |
|  |  | шт. | 1 | ул. Кирова | -//- | -//- |
| 17 |  | шт. | 3 | Участок №1 | -//- | расч.срок |
|  |  | шт. | 4 | Участок №2 | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | Участок №3 | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | В пойме реки Богучарка | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 2 | ул. Советская | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 3 | Территория городского леса в р-не ул. Дзержинского | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | в северо-западной части в коммунальной зоне | -//- | -//- |
| 18 | Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 1 | на федеральной дороге М4 «Дон» | новое строительство | Iоч. |
|  |  | шт. | 1 | ул. Танкистов | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Транспортная | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. 25 Октября | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | пр-т 50-летия Победы | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Красноармейская | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Ленина | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Дзержинского | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Малаховского | -//- | -//- |
| 19 |  | шт. | 1 | на федеральной дороге М4 «Дон» | -//- | расч.срок |
|  |  | шт. | 1 | ул. Транспортная | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | пр-т 50-летия Победы | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 2 | между ул. Октябрьской и ул. Мира | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | В пойме реки Богучарка | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Советская | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Дзержинского | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | КНС в р-не пересечения ул. Танкистов и ул. Транспортная | -//- | -//- |
| 20 | Котельные (БМК) | шт. | 6 | г.Богучар | Новое строительство | Расчетный срок |
| 21 |  |  | 3 | г.Богучар | Новое строительство | I очередь стр-ва |
| 22 | ШРП | шт. | 6 | г. Богучар | Новое строительство | I очередь стр-ва |
|  | Газопроводы высокого давления ø 63 мм | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Газопроводы среднего давления ø 90 мм | км | 1,55 |  |  |  |
| 23 | ШРП | шт. | 10 |  | Новое строительство | Расчетный срок |
|  | Газопроводы высокого давления ø 90 мм | км | 2,6 |  |  |  |
|  | ø 63 мм | км | 1,15 |  |  |  |
|  | Газопроводы среднего давления ø 90 мм | км | 0,80 |  |  |  |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах ГП-4

- 2.6.2. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № по экспл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок дороги с асфальтированным покрытием | км | 5,0 | Северный микрайон участки №1, №2, №3 | Создание сетки улиц на новых территориях северного микрорайона | Расч. срок |
| 2 | Благоустройство улично-дорожной сети | км | 20 | ул.Дзержинского, ул.Виноградова, ул.25Октября, ул.Советская |  | Расч. срок |
| 3 | Площадки городского транспорта |  |  | ул.Дзержинского, ул.Шолохова, ул.25Октября | Новое строительство | Расч. срок |
| 4 | Автостоянки, парковки |  | 3,56 | ул.Дзержинского, ул.Шолохова, ул.25Октября Северный микрорайон | Размещение у объектов культурно-бытового назначения | Расч. срок |
| 5 | АТП | - | - | ул.Дзержинского | Расширение, реконструкция | I очередь |
| 6 | АЗС, СТО | - | - | В северо-западной части пересечения ул.Транспортная с М-4; ул.Дзержинского | Новое строительство |  |
| 7 | Мосты |  |  | ул.Октябрьская, ул.Мира | реконструкция |  |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме ГП-3

- 2.6.3. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами жилищного строительства.

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В порядке решения этих вопросов основными мероприятиями являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов городского поселения;

- новое жилищное строительство;

- выделение земельных участков под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- решение полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда в поселении, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления их на селе, создание условий для притока молодых специалистов;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо: активное вовлечение в жилищное строительство средств  дольщиков,  вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 29,5 | Участок №1 | новое строительство | расч. срок |
| 22 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 19,3 | Участок №2 | новое строительство | расч. срок |
| 23 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 5,3 | Участок №3 | новое строительство | расч. срок |
| 25 | 4-5 этажная жилая застройка | га | 4,7 | пр. Победы Участок №5 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 26 | 4-5 этажная жилая застройка | га | 2,0 | ул. Танкистов Участок №6 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 26а* | Индивидуальная жилая застройка | га | 0,5 | ул.Кирова Участок №6а | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 27 | Выборочная реконструкция | - | - | ул. Дзержинского ул. 25 Октября | Реконструкция ветхого жилого фонда, размещение объектов культурно-бытового обслуживания | расч. срок |

*На данную территорию распространяется действие санитарно-защитной зоны от существующего рынка, расположенного  севернее от площадки № 6а. Размещение жилой застройки возможно при условии сокращения расчетной санитарно-защитной зоны  до достижения снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, обозначены на схеме ГП-2.

- 2.6.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания и представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта.

| № по эксп. | Наименование |  | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Плоскостные спортивные сооружения |  | га общ. площ. |  | В пойме реки Богучарка | Организация и размещение малых архитектурных форм | расч. срок |
|  | футбольное поле, |  |  |  |  |  |  |
|  | баскетбольное поле |  |  |  |  |  |  |
|  | волейбольная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | теннисный корт |  |  |  |  |  |  |
|  | поле для гольфа |  |  |  |  |  |  |
|  | многофункциональные спортплощадки |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Спортивно-оздоровительная база |  | объект | 1 | ул. Держинского | Новое строительство, организация спортивно-развлекательных мероприятий | расч. срок |
|  |  |  |  |  | территория городского леса | Организация вело-роллерных трас |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Богучарская Центральная районная библиотека | объект |  | 1 | К.Маркса ул., д.2, | реконструкция с увеличением на 5,4 т. том. | I оч. стр-ва |
| 31 | Дом культуры Юбилейный | объект |  | 1 | Малаховского пл., д.1 | капитальный ремонт | I оч. стр-ва |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схеме ГП -2.

- 2.6.5. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения.

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Благоустройство набережной | км | 0,5 | Между ул. Октябрьской и ул. Мира | озеленение, освещение, насыщение малыми архитектурными формами, мощение тротуарной плиткой, мини-кафе, мини-магазины | I оч. стр-ва |
| 33 | Пляж | км | 0,2 | В пойме реки Богучарка | Организация | I оч. стр-ва |
| 34 | Лугопарк (активный отдых) | га | 2 | В пойме реки Богучарка | Ландшафтная организация: подсадка древесно-кустарниковых групп, устройство плоскостных спортивных сооружений, | расч. срок |
| 35 | Лугопарк (тихий отдых) | га | 2 | ул. Советская | Ландшафтная организация: подсадка древесно-кустарниковых групп, устройство дренажных водоёмов, прогулочных дорожек | за расч. срок |
| 35а | Парк | га | 1,8 | ул. Кирова | Посадка древесно-кустарниковых групп, устройство велосипедных и пешеходных дорожек, создание малых архитектурных форм и элементов благоустройства. | расч. срок |

Места расположения площадок для развития на территории поселения объектов массового отдыха обозначены на схеме ГП-2.

- 2.6.6. Предложения для разработки мероприятий по инженерной подготовке

Территория городского поселения в целом благоприятна для градостроительного освоения. Рельеф - волнистая суглинистая равнина с глубоко врезанной (до 25-50 м.) в меловые породы овражно-балочной сетью, наблюдаются участки на юго-западе поселения с крутизной склонов 20-45%, требующие сложной инженерной подготовки.

Неблагоприятными факторами природных условий негативно влияюшие на застройку являются:

- наличие крутого склона с глубокими оврагами и балками, где отмечаются обнажение коренных пород и оползневые явления;

- процессы заболачивания преимущественно развиты в пойме реки Богучарка и связаны с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод.

Для укрепления участков с крутизной склонов 20-45% на юго-западе поселения необходима сложная система противооползневых мер:

- упорядочение поверхностного стока,

- перехват потоков грунтовых вод,

- предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения,

- повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами,

- террасирование склонов,

- посадка зеленых насаждений.

Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий специализированными организациями.

Для предотвращения заболачивания и подтопления паводковыми водами необходимо провести работы по расчистки русла р. Богучарка, частичной подсыпки территории поймы реки.

| № по эксп. | Наименование |  | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | Борьба с оврагообразованием и оползневыми процессами | - |  | - | юго-западная часть поселения -крутые склоны 20-45% | упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико- химическими средствами, террасирование склонов, посадка зеленых насаждений. | расч.ср. |
| 37 | Пойма р. Богучарка, меры по предотвращению затопления паводковыми водами | - |  | - | - | частичный намыв на территории поймы под объекты благоустройства и капитального строительства, расчистка русла реки | расч. срок |
| 38 | Регулирование поверхностного стока | - |  | - | на вершине юго-западного склона | организация закрытой ливневой канализации | 1 оч. |
| 39 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт |  | 1 | на вершине юго-западного склона | реконструкция и увеличение мощности | 1 оч. |

- 2.6.7. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами специального назначения.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в городском поселении необходима разработка Генеральной схемы очистки городского поселения г. Богучар. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов Воронежской области в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской федерации».

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости ;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Свалка ТБО расположенная в 7 км от г. Богучара по направлению к в п. Вишневый не соответствует СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Необходимо в первую очередь провести мероприятия по рекультивации.

В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области»  в первую очередь необходимо строительство площадок для сбора и временного хранения ТБО с установкой контейнеров большой вместимости (30м3) по системе «Мультилифт». Вывоз мусора будет осуществляться на полигон ТБО проектируемый в Залиманском сельском поселении.

На территории городского поселения в восточной части, на затапливаемой территории находится сибиреязвенный скотомогильник. Необходимо провести мероприятия по выносу объекта и рекультивации нарушенных территорий.

Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | Свалка ТБО | га | 5,93 | в 7км от г. Богучар по направлению п. Вишневый | Рекультивация территории | 1оч. |
| 41 | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | шт. | 20 | Г. Богучар | Установка контейнеров большой вместимости (30м3) | 1 оч. |
| 42 | Очистные сооружения бытовой канализации | шт. | 1 | в северо-западной части г. Богучар | реконструкция | 1оч. |
| 43 | Скотомогильник | шт. | 1 | в восточной части на пойменной территории | Вынос и рекультивация нарушенной территории | 1оч. |

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения. На территории городского поселения г. Богучар находится 1 закрытое кладбище. Захоронения ведутся на кладбище принадлежащему городскому поселению, но на территории Залиманского сельского поселения. На перспективу необходимо расширение кладбища на 3,5га.

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44 | Действующее кладбище | га | 6,5 | Залиманское сельское поселение | расширение на 3,5 га | За расч.ср |

- 2.6.8. Мероприятия по охране окружающей среды.

Для улучшения экологического состояния необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, включая:

Атмосферный воздух:

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- систематическое осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

Поверхностные воды и водоснабжение:

- выполнение плановых работ по реконструкции очистных сооружений искусственной биологической очистки МУП «Богучаркоммунсервис»;

- замена ветхих водопроводных сетей и увеличение протяженности сетей централизованной канализации и водоснабжения;

- организация сбора, отвода и очистки вод поверхностного стока с территории городского поселения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, установление фильтров доочистки питьевой воды.

Почвы:

- принятие мер по сохранению плодородия почв посредством защиты их от эрозии на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений;

- рекультивация свалки ТБО (МУП «Городское ЖКХ»);

- организация системы сбора отработанных компактных ламп от населения и хозяйствующих субъектов;

- организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза отходов.

Растительный и животный мир:

- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования городского поселения

- сохранение и увеличение участков защитных лесонасаждений;

- создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

# 3. Заключение.

Разработка генерального плана городского поселения – город Богучар как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правовое регулирование, прямые и косвенные методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы, как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана городского поселения – город Богучар. В этом плане должны содержаться:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в проект генерального плана городского поселения – город Богучар, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план городского поселения – город Богучар установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана, должны быть внесены изменения и в План реализации генерального плана.

# 4. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория | га |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения, | га | 1325 | 1315 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилой зоны | га/% | 290,0/21,9 | 346,0/26,3 |
|  | общественно-деловой зоны | -/- | 35,0/2,6 | 46,0/3,5 |
|  | производственной зоны | -/- | 88,0/6,6 | 92,6/7,0 |
|  | рекреационной зоны – всего | -/- | 147,0/11,2 | 210,0/16,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -/- | 10,0/0,8 | 23,0/1,8 |
|  | зеленые насаждения специального назначения | -/- | 61,0/4,6 | 121,0/9,2 |
|  | лесные площади: | -/- | 76,0/5,8 | 66,0/5,0 |
|  | из них: лесной фонд | -/- | 10,0/0,8 | - |
|  | лесные насаждения | -/- | 66,0/5,0 | 66,0/5,0 |
|  | под водой | -/- | 17,0/1,3 | 17,0/1,3 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | -/- | 97,0/7,3 | 105,4/8,0 |
|  | зона специального назначения | -/- | 4,0/0,3 | 4,0/0,3 |
|  | прочие территории | -/- | 647,0/48,8 | 494,0/37,6 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность городского населения | тыс. чел. | 13,277 | 14,8 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел/% | 2211/16,7 | 3034/20,5 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 8384/63,1 | 9309/62,9 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 2682/20,2 | 2457/16,6 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 299,0 | 453,5 |
|  | в том числе: 2-5 эт. | т. м2 общ. пл./% | 175,0/58,5 | 329,5/72,7 |
|  | 1 эт. усадебный | т. м2 общ. пл./% | 124,0/41,5 | 124,0/27,3 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство | т. м2 общ. пл. | - | 154,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 4-5 этажн. | -//- | - | 58,7 |
|  | 2-3 этажн. | -//- | - | 95,8 |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 22,5 | 30,6 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 73,5 | 100,0 |
|  | канализацией | % | 73,5 | 100,0 |
|  | газоснабжением | % | 82,7 | 100,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего, | мест | 700 | 790 |
|  | на 1000 чел | -//- | 52 | 53 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 1911 | 2071 |
|  | на 1000 чел. | -//- | 144 | 140 |
| 4.3. | Больницы – всего | коек | 180 | 220 |
|  | на 1000 человек | -//- | 14 | 15 |
| 4.4. | Поликлиники – всего | пос/см | 300 | 350 |
|  | на 1000 человек | -//- | 23 | 24 |
| 4.5. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 6887 | 6887 |
|  | на 1000 человек | -//- | 519 | 465 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего, | пос. мест | 909 | 909 |
|  | на 1000 человек | -//- | 69 | 61 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб. мест | 48 | 92 |
|  | на 1000 человек | -//- | 4 | 6 |
| 4.8. | Учреждения культуры – всего, | мест | 750 | 750 |
|  | на 1000 человек | -//- | 57 | 51 |
| 4.9. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площ. пола | 1550 | 1550 |
|  | на 1000 человек | -//- | 117 | 105 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км | 49,775 | 58,7 |
|  | в т.ч.: протяженность УДС с твердым покрытием | -//- | 39,125 | 44,2 |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего | м3/сут. | 2259,44 | 6200,0 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | т. м3/сут. | - | 7,44 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | т. м3/сут. | 2,67 | 4,12 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений | т. м3/сут. | 7200 | 7200 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | кВт. | - | 7538,3 |
| 6.4. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/ч | - | 90,0 |
| 6.5. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа -всего | млн. м3/год. | - | 33,0 |